Настройки Windows XP

Установка модема и подключение GPRS GPRS модем или телефон подключается с помощью кабеля В этом случае необходимо выполнить установку модема вручную. Для этого откройте «Панель управления» (Пуск -> Панель управления). В открывшемся окне выберите Телефон и модем. В окне Телефон и модем выберите вкладку Модемы. Если в операционной системе уже установлены модемы (например, в ноутбуке имеется встроенный модем, который устанавливается автоматически при загрузке операционной системы), то в окне будет виден установленный модем. В этом случае для установки GPRS-модема выберите Добавить…. В окне Мастера установки оборудования отметьте поле "Не определять тип модема (выбор из списка)" и выберите Далее >. Если вы решили установить один из стандартных модемов или уверены, что нужный вам модем имеется в базе данных Windows, то в открывшемся окне мастера "Установка модема" выберите в левой панели название фирмы производителя, а затем в правой панели - модем, который будет устанавливаться, выберите Далее >. Если вам необходимо установить модем с помощью предоставленного производителем INF-файла, выберите "Установить с диска…" и укажите местоположение заготовленного INF-файла на дискете, компакт-диске или жестком диске вашего компьютера. В появившемся окне со списком модемов, укажите требуемый вариант модема (в окне могут появиться названия нескольких модемов или вариантов подключения модема - с помощью кабеля, через ИК-связь или через Bluetooth) и выберите Далее >. В открывшемся окне укажите, на какой порт произвести установку и выберите Далее >. Если появится окно с предупреждением об отсутствии цифровой подписи, выберите кнопку "Все равно продолжить" и дождитесь появления окна с сообщением, что модем успешно установлен. Закройте окно нажатием Готово. В окне Телефон и модем должен появиться установленный модем. Настройка модема Найдите установленный операционной системой модем и после щелчка по его изображению правой кнопки «мыши» выберите во всплывающем меню Свойства. Или откройте Пуск-> Панель управления и выберите Телефон и модем. В открывшемся окне выберите вкладку Модемы, укажите установленный модем и нажмите Свойства. В окне свойств модема выберите вкладку Дополнительные параметры связи и введите дополнительную команду инициализации с названием точки доступа к GPRS (Access Point Name, или APN). Для доступа к сети Интернет через GPRS в сети МТС GSM дополнительная строка инициализации выглядит следующим образом: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" Внимание! Необходимо ввести все символы без пробелов. Некоторые модемы требуют использования именно заглавных букв, поэтому вводите строку именно так, как указано. Сохраните введенные настройки нажатием ОК в данном окне. Закройте окно Телефон и модем, нажав ОК. На этом установка и настройка модема завершена. Настройка удаленного соединения Откройте окно Сетевые подключения, выбрав Пуск -> Панель управления -> Сетевые подключения. В открывшемся окне выберите Создание нового подключения. В окне мастера новых подключений выберите Далее > и в окне выбора типа сетевого подключения выберите Подключить к Интернету и Далее >. В окне подготовки выберите Установить подключение вручную и Далее >. В окне выбора способа подключения к Интернету выберите «Через обычный модем» и Далее >. В окне выбора устройства пометьте только установленный модем, который будет использоваться для доступа в Интернет и выберите Далее >. Внимание! Нужный модем в этот момент должен быть доступен операционной системе. Для этого телефон со включенной ИК-связью должен находиться напротив ИК-порта компьютера, PCMCIA-модем должен быть вставлен в соответствующее гнездо компьютера, а с модемом, подключенным через Bluetooth, должно быть установлено соединение. В противном случае нужный модем будет недоступен и не появится в списке! В открывшемся окне укажите условное название, которым будет обозначено настраиваемое соединение, например, MTSGPRS, и выберите Далее >. В следующем окне введите телефонный номер доступа к услугам на основе GPRS: *99***1# Внимание! Следует использовать именно такой номер и ввести все семь символов без пробелов! Этот номер (с дополнительным параметром "номер контекста", соответствующим номеру, указанному в строке инициализации модема) воспринимается практически всеми моделями телефонов В следующем окне выберите, будет ли создаваемое соединение доступно всем пользователям компьютера или только вам, и выберите Далее >. В окне настроек деталей учетной записи укажите параметры: Имя пользователя: mts Пароль и его подтверждение: mts Также оставьте помеченными или отключите поля «Использовать следующее имя и пользователя и пароль при подключении любого пользователя» и «Сделать это подключение подключением к Интернету по умолчанию» и «Включить брандмауэр для подключения к Интернету по умолчанию«, выберите Далее. В завершающем окне мастера можно пометить поле «Добавить ярлык подключения на рабочий стол» и выбрать Готово. После этого в появившемся окне «Подключение к [название созданного подключения]» убедитесь, что отображены те параметры, которые вы ранее ввели при настройке соединения, и выберите кнопку Свойства. В окне свойств созданного соединения убедитесь, что в поле «Подключаться через:» указан нужный модем. В списке компонентов, используемых этим подключением, убедитесь, что выбран «Протокол Интернета (TCP/IP)». Помимо него обычно автоматически включен «Планировщик пакетов QoS». Остальные компоненты - «Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft» и «Клиент для сетей Microsoft» - не нужны для доступа в Интернет. Отметьте «Протокол Интернета (TCP/IP)» и выберите Свойства. В открывшемся окне оставьте «Получить IP-адрес автоматически». Можно оставить режим «Получить адрес DNS-сервера автоматически». Выберите Дополнительно... и в окне «Дополнительные параметры TCP/IP» отключите «Использовать сжатие IP-заголовков». Закройте, нажав ОК, окно дополнительных параметров TCP/IP и затем окно свойств протокола Интернета. Закройте окно свойств соединения нажатием ОК. Настройка соединения завершена. Установление соединения с Интернетом через GPRS Откройте окно Сетевые подключения (Пуск -> Панель управления -> Сетевые подключения). Установите соединение терминала с компьютером (подключите кабель). Убедитесь, что операционная система показывает, что соединение устанавливается через нужный модем (переключите окно в режим таблицы - Вид -> Таблица) Выберите пиктограмму созданного соединения. Через несколько секунд соединение с Интернетом будет установлено и на панели задач появится пиктограмма подключения к сети («два компьютера»). Для того чтобы разорвать соединение, щелкните правой (!) кнопкой «мыши» по значку установленного соединения на панели задач и левой кнопкой «мыши» выберите «Отключиться».

Возможные проблемы и способы их решения

При установке модема.

При установке модема не виден порт, на который планировалось установить модем. Возможные проблемы; Решение проблемы. 1.1; Отключение соответствующего порта в операционной системе или в BIOS.; Убедитесь, что нужный порт не отключен.. 1.2; Дополнительное устройство, через которое должно происходить подключение (USB-кабель, внешний ИК-порт и т.п.) не подключено к комптютеру.; Подключите дополнительное устройство в соответствии с инструкцией для пользователя.. 1.3; Операционная система не установила или неправильно установила дополнительное устройство, через которое происходит подключение.; Установите или переустановите (удалите и установите заново) в операционной системе дополнительное устройство, через которое происходит подключение (соединительный кабель «терминал USB», переходник RS- 32-USB, внешний ИК-порт, устройство Bluetooth и т.п.). 1.4; Истек промежуток времени, после которого автоматически отключается ИК-связь в терминале; По значку на панели задач Windows или по информации на дисплее телефона убедитесь, что ИК-связь в терминале включена. Если она выключилась, включите ее согласно инструкции по эксплуатации телефона, вернитесь на несколько шагов назад и снова продолжите процесс установки.. 1.5; Запущено другое приложение, которое использует соответствующий порт для выполнения своих задач.; Закройте приложения, которые могут использовать нужный коммуникационный порт. Удалите запуск этих приложений из папки автоматической загрузки и перегрузите компьютер.. Компьютер не смог обнаружить телефон, подключаемый через ИК-связь (не прозвучал характерный звуковой сигнал и не появился значок ИК-связи на панели задач компьютера) Возможные проблемы; Решение проблемы. 2.1; В BIOS или в операционной системе выключена или некорректно включена ИК-связь; В BIOS и в конфигурации системы убедитесь, что устройства ИК-связи включены и работают нормально. Устраните возможные проблемы, иногда помогает замена режима ИК-порта с Fast IR (FIR) на Slow IR (SIR).. 2.2; Неправильно установлено программное обеспечение для ИК-порта.; Удалите и снова установите программное обеспечение для внешнего ИК-порта в соответствии с инструкциями производителя оборудования.. 2.3; Неисправен ИК-порт компьютера; Проверьте работоспособность порта с другим устройством. Если порт неисправен, обратитесь к специалистам по ремонту компьютеров.. 2.4; Неисправен ИК-порт в телефоне.; Обратитесь в авторизованный сервисный центр по ремонту данной модели телефона.. 2.5; Некорректная работа программного обеспечения компьютера.; Переустановите операционную систему в компьютере. Обратитесь в офис абонентского обслуживания или сервис-центр оператора для выполнения настройки квалифицированными специалистами.. При подключении телефона через ИК-связь компьютер показывает, что телефон обнаружен, но через 2-3 секунды информация об ИК-связи пропадает. Возможные проблемы; Решение проблемы. 3.1; Проблема в согласовании скорости обмена информацией телефона и компьютера.; В настройках ИК-связи в компьютере попытайтесь ограничить скорость обмена информацией значением 115200 кбит/с.. Компьютер не смог обнаружить телефон, подключаемый через Bluetooth. Возможные проблемы; Решение проблемы. 4.1; Устройство Bluetooth выключено/ не подключено/ неисправно.; Включите/подключите устройство в соответствии с инструкцией производителя. Проверьте работу устройства с другим устройством.. 4.2; Терминал и устройство Bluetooth не согласованы в пару.; Выполните "спаривание" устройств в соответствии с инструкциями по эксплуатации терминала и устройства Bluetooth.. После установки модема в Windows не проходит диагностика модема. Операционная система сообщает, что модем не отвечает. Возможные проблемы; Решение проблемы. 5.1; Неисправный или не соответствующий по функциональности соединительный кабель.; Убедитесь, что соединительный кабель предназначен для передачи данных, если необходимо, приобретите оригинальный кабель для передачи данных. Попытайтесь проверить работу соединения с заведомо исправным кабелем того же типа.. 5.2; Установлены неверные параметры соединения компьютера с терминалом.; Проверьте параметры соединения - скорость (должна соответствовать возможностям терминала, как правило 115200 бит/с или 57600 бит/с), биты данных - 8, четность - нет, столовые биты - 1, управление потоком - Аппаратный.. 5.3; Не включена или автоматически отключилась ИК-связь в терминале (если соединение производится через ИК-связь).; Включите ИК-связь в терминале и установите ИК-связь терминала с компьютером.. 5.4; В некоторых случаях (в Windows 98) при установлении инфракрасного соединения терминал и компьютер не могут согласовать скорость обмена информацией.; В настройках ИК-связи ограничьте скорость обмена информацией по ИК-связи значением 115200 бит/с.. 5.5; Не выполнено включение Bluetooth-связи терминала с компьютером.; Вулючите связь в соответствии с инструкциями производителя Bluetooth-устройства и терминала.. 5.6; Неисправный COM- порт или USB порт.; Проверьте работоспособность порта с другим устройством (например, с «мышью»). Если порт неисправен, подключите телефон к другому порту (при его наличии). Если оба порта неисправны, обратитесь к продавцу или в гарантийную мастерскую производителя компьютера. В некоторых случайх, особено в Windows 98, неудача при диагностике модема не мешает успешной работе модема в удаленном соединении. Следует создать удаленное соединение.. Windows автоматически определяет подключение модема, но устанавливает другой модем. Возможные проблемы; Решение проблемы. 6.1; В базе данных отсутствует информация о данном типе терминала.; В ряде случаев это не мешает нормальной работе удаленного соединения. Если проблемы в работе имеются, то следует найти и использовать для установки программные средства для соответствующего типа терминала.. Windows автоматически обнаруживает факт подключения модема и устанавливает его, но при попытке соединения выдается сообщение, что модем установлен неверно. Возможные проблемы; Решение проблемы. 7.1; Операционной системой некорректно выполняются операции настройки устройств, поддерживающих Plug&Play.; Попытайтесь переустановить драйвер модема в соответствии с инструкциями для используемой операционной системы. Обратитесь за помощью в настройке к специалистам в офис абонентского обслуживания или в сервис-центр оператора. Попытайтесь установить на компьютере другую операционную систему более позднего выпуска.. Возможные проблемы при создании сетевого соединения. Модем успешно установлен, настроен и протестирован, но при создании удаленного соединения не виден модем, через который планируется установить соединение. Возможные проблемы; Решение проблемы. 1.1; Не подключен USB-кабель или переходник, через который устанавливается соединение.; Подключите кабель в соответствии с инструкциями производителя.. 1.2; Неправильно установилось программное обеспечение.; Удалите устройство из системы и установите программное обеспечение заново, строго выполняя последовательность действий, рекомендованную производителем.. 1.3; Подключение соединительного устройства (кабеля, внешнего ИК-порта, Bluetooth), произведено в другое гнездо, отличное от того, в котором оно находилось в момент установки устройства.; Подключите устройство в нужное гнездо компьютера. Переустановите устройство в операционной системе для другого варианта подключения.. 1.4; Не включена, автоматически выключена из-за паузы "неактивности" или прервана препятствием ИК-связь между терминалом и компьютером.; Включите ИК-связь в терминале в соответствии с инструкцией для пользования и правильно расположите терминал по отношению к приемопередатчику ИК-связи компьютера. Вернитесь к предыдущему этапу создания соединения и продолжите создание соединения.. 1.5; Не установлена Bluetooth связь между компьютером и терминалом.; Включите связь между терминалом и компьютером в соответствии с инструкциями для пользователя Bluetooth-устройства и терминала.. Возможные проблемы при установлении соединения с Интернетом. При попытке соединения с Интернетом появляется сообщение, что порт уже открыт. Возможные проблемы; Решение проблемы. 1.1; Запущено другое приложение, которое использует соответствующий порт для выполнения своих задач.; Закройте приложения, которые могут использовать нужный коммуникационный порт. Удалите запуск этих приложений из папки автоматической загрузки и перезагрузите компьютер.. 1.2; Ошибка в операционной системе, вызванная повреждением системных файлов.; Переустановите операционную систему.. Компьютер не может обнаружить телефон ни на одном COM-порте (появляется соответствующее сообщение, например, "компьютер не получает отклик от модема") Возможные проблемы; Решение проблемы. 2.1; Неправильно произведено подключение телефона, например, соединительный кабель включен в другое гнездо, отличное от использованного во время установки и настройки устройства и/или модема.; Повторно произведите подключение телефона к компьютеру с помощью кабеля с соблюдением конфигурации, использованной при настройке. Проверьте, правильно ли указан COM-порт, к которому подключен телефон.. 2.2; Ошибка в параметрах соединения компьютера и модема.; Проверьте правильность установки параметров соединения компьютера и модема, установите правильные значения. Удалите и снова установите модем.. 2.3; Ошибка в операционной системе, вызванная повреждением системных файлов.; Переустановите операционную систему.. Появляется сообщение операционной системы, что в модеме произошла аппаратная ошибка. Возможные проблемы; Решение проблемы. 3.1; В дополнительной строке инициализации модема допущена ошибка.; Убедитесь, что дополнительная строка инициализации модема введена без ошибок и в соответствующем регистре, как указано в данной инструкции.. 3.2; Несоответствие установленной скорости обмена информации возможностям модема.; Проверьте значение скорости в параметрах модема и в свойствах модема в удаленном соединении.. Операционная система сообщает, что нет сигнала «на линии». Возможные проблемы; Решение проблемы. 4.1; Неверные параметры модема.; Проверьте наличие и, если нужно, удалите в свойствах модема «галочку», требующую от модема дождаться «гудка».. 4.2; Операционная система вместо нужного модема Plug&Play подставила другой, например, встроенный проводной модем. Это часто происходит при использовании ИК-соединения компьютера с терминалом и операционных систем Windows 2000 и Windows XP в компьютере.; Убедитесь, что операционная система в свойствах удаленного соединения использует правильный модем. При использовании ИК-подключения модема и Windows 200 или Windows XP после обнаружения компьютером подключения подема следует делать паузу, достаточную для автоматической перенастройки операционной системой удаленного соединения.. Операционная система сообщает об отсутствии несущей. Возможные проблемы; Решение проблемы. 5.1; Ошибка в номере телефона.; Откройте свойства удаленного соединения и проверьте правильность номера, если требуется - устраните ошибку.. В процессе установления соединения выдается сообщение о невозможности подобрать совместимый протокол соединения или об ошибке согласования PPP-протокола. Возможные проблемы; Решение проблемы. 6.1; Не отключено программное сжатие данных или IP-заголовков или имеются другие отличия в настройках удаленного соединения.; В свойствах удаленного соединения отключите программное сжатие данных и сжатие IP-заголовков. Проверьте соответствие настроек удаленного соединения рекомендациям данной инструкции.. 6.2; Не введена строка инициализации модема или в ней допущена ошибка; Проверьте правильность ввода строки инициализации модема.. Процесс установления соединения зависает на одном из этапов. Возможные проблемы; Решение проблемы. 7.1; Проблемы с программным обеспечением терминала (модема).; Обратитесь в сервисный центр производителя терминала для обновления программного обеспечения или выполните эту процедуру самостоятельно, если производитель разрешает такие действия.. В процессе установления соединения появляется сообщение «внутренняя ошибка при проверке». Возможные проблемы; Решение проблемы. 8.1; Временный сбой в системе выдачи IP-адресов.; Нажмите «Отменить» (Cancel), затем попытайтесь установить соединение повторно. При появлении сообщения «порт уже открыт» уклюите и вновь выключите телефон (если проблема сохраняется - перезагрузите компьютер), а затем вновь попытайтесь установить соединение.. Возможные проблемы при работе в Интернет. При установленном соединении не открывается ни один из ресурсов. В окне состояния соединения не увеличивается число принятых байтов. Возможные проблемы; Решение проблемы. 1.1; Не определены адреса серверов доменных имен (DNS) или неисправен используемый сервер доменных имен.; Установите режим автоматического назначения IP-адресов серверов доменных имен или укажите адреса работающих серверов DNS.. 1.2; Некорректно подключена услуга доступа к сети Интернет через GPRS.; Обратитесь в абонентскую службу оператора чтобы проверить подключение услуги доступа к сети Интернет через GPRS. Отключите и снова подключите услугу.. 1.3; Ошибка в настройках удаленного соединения.; Проверьте соответствие настроек рекомендациям сотового оператора.. 1.4; Неправильная настройка Internet Explorer.; В меню настройки Internet Explorer (Сервис -> Свойства обозревателя -> Подключение) выберите соединение через GPRS в качестве соединения по умолчанию и выберите режим "Использовать при отсутствии подключения к сети". Нажмите кнопку "Настройка". В открывшемся окне отмените использование прокси - сервера. Прервите и снова установите соединение. Затем попытайтесь снова войти в Интернет. Если настройки сделаны правильно, то в строке статуса появится надпись "Узел найден".. Не открываются ресурсы только по некоторым адресам. Другие адреса открываются. Возможные проблемы; Решение проблемы. 2.1; Некорректная работа используемого сервера доменных имен.; Установите в настройках соединения автоматическое назначение IP-адресов серверов доменных имен или укажите адреса работающих серверов DNS.. Во время GPRS сессии происходит разрыв ИК-соединения (если оно используется), сопровождаемый характерным звуковым сигналом. Возможные проблемы; Решение проблемы. 3.1; Устаревшая версия встроенного программного обеспечения в телефоне; Обратитесь в авторизированный сервисный центр по ремонут телефонов данной модели для обновления версии встроенного программного обеспечения телефона..